BOOT LOADER

Autore: M.Abelli

data: 20.3.2018

ALFA USB PROGRAMMER

INSTALLATION PROCEDURE

- Run installation File “”

- If present another Application Program it is necessary before to delete it. So, click on “Remove ALFA Boot Manager” option and press “Finish” button:

(Fig. N°1)

- Wait to see Installation Complete window and push the button “Close”

- Run again installation File “”. The following window appears:

(Fig. N°2)

- Push the button “Next >”. In the new window select the folder where the executables File will be installed and check the option “Everyone”. Push the button “Next >” here and in the next window:

(Fig. N°3)

- Installation is complete now, push the button “Close” to exit. Now it is possible to run the application program “BootLoaderApp” in the folder selected before

(Fig. N°4)

- To “Run” the program double clicks on “BootloaderApp” executable File. No specific libraries are requested:

(Fig. N°5)

- “Alfa USB Programmer v3.0.0.” is ready to work now

UPDATING PROCEDURE

Throughout this program it is possible to update MASTER and ACTUATORS Application program.

This is the procedure to follow:

- Connect USB programming cable to MAB board and Laptop

- Turn ON machine

- Double clicks on “BootloaderApp”.

- If MASTER BootLoader is correctly connected to USB it appears the message “Device attached” and the progress bar is green:

(Fig. N°6)

otherwise the message “Device not detected. Verify device is in bootloader mode”

(Fig. N°7)

- In the “Target” section, select the ‘Device ID’ that we want to update (MAB or ACTUATORS) pressing the corresponding button. In the “Log” section it appears the message “Selected target device is now”+’ Device ID’ selected. If the ‘Device ID’ selected was wrong, before to select the right one, it is necessary to push the clear button “Clear Device”. If we try to immediately select a new one we obtain the message “Another device already selected”

(Fig. N°8)

- Push the button “Open Hex File” and select the proper executable file “*.hex”.

(Fig. N°9)

- Button “Program/Verify” becomes now active:

(Fig. N°10)

- Push the button “Program/Verify”: the programming sequence is as follow:

- ERASING - ‘Device ID’ application memory is Erased (see the messages in ‘Log’ section ‘Erase Started’ and ‘Erase Complete’)

- PROGRAMMING - Application program selected is Programmed (see the messages in ‘Log’ section ‘Programming Started’ and ‘Programming Complete’)

- VERIFY - READ the ‘Device ID’ application memory written and compare it with the selected file. Only if there is total matching between the two the procedure ends with success. (see the messages in ‘Log’ section ‘Verify Running’ and ‘Erase/Program/Verify Completed Successfully’)

- If the procedure ends successfully (progress bar completely green) ‘Device ID’ button becomes green.

“Program/Verify” button is disabled

(Fig. N°11)

It is NOT possible to update a ‘Device ID’ without selecting the proper executable file, throughout “Open Hex File” button, immediately after selecting the ‘Device ID’.

If we try to update an ACTUATOR without Bootloader, or not connected, or not existing, the procedure will fail at the first step “Erase Started (no status update until complete, may take several seconds)”, with the progress bar at 50%. It will be necessary to RESTART:

- Machine

- Alfa USB Programmer.

(Fig. N°12)

It is NOT possible to read any Firmware version.

It is NOT possible to make a parallel updating on all Actuators of the same type.

To correctly update machine Firmware it is necessary to Turn ON all the machine altogether.

PROCESSI

La procedura di Aggiornamento Firmware di una scheda (MAB o SLAVE) passa attraverso l’implementazione in sequenza dei seguenti processi:

- QUERY (richiesta di informazioni di programmazione sulla scheda specificata in cui vuole operare)

Risultati del processo:

#define QUERY_IDLE			0xFF

#define QUERY_RUNNING		0x00

#define QUERY_SUCCESS			0x01

#define QUERY_WRITE_FILE_FAILED	0x02

#define QUERY_READ_FILE_FAILED	0x03

#define QUERY_MALLOC_FAILED		0x04

- ERASE (cancellazione della memoria FLASH riservata al Firmware Applicativo)

Risultati del processo:

#define ERASE_IDLE			0xFF

#define ERASE_RUNNING			0x00

#define ERASE_SUCCESS			0x01

#define ERASE_WRITE_FILE_FAILED	0x02

#define ERASE_READ_FILE_FAILED		0x03

#define ERASE_VERIFY_FAILURE		0x04

#define ERASE_POST_QUERY_FAILURE	0x05

#define ERASE_POST_QUERY_RUNNING	0x06

#define ERASE_POST_QUERY_SUCCESS	0x07

- PROGRAMMING (scrittura a blocchi della memoria FLASH riservata al Firmware Applicativo)

Risultati del processo:

#define PROGRAM_IDLE			0xFF

#define PROGRAM_RUNNING		0x00

#define PROGRAM_SUCCESS		0x01

#define PROGRAM_WRITE_FILE_FAILED	0x02

#define PROGRAM_READ_FILE_FAILED	0x03

#define PROGRAM_RUNNING_ERASE	0x05

#define PROGRAM_RUNNING_PROGRAM	0x06

- VERIFICA (lettura della memoria FLASH e confronto con il File eseguibile selezionato)

Risultati del processo:

#define VERIFY_IDLE		0xFF

#define VERIFY_RUNNING		0x00

#define VERIFY_SUCCESS		0x01

#define VERIFY_WRITE_FILE_FAILED	0x02

#define VERIFY_READ_FILE_FAILED	0x03

#define VERIFY_MISMATCH_FAILURE	0x04

FILE ESEGUIBILE

Il file eseguibile da programmare sulla scheda selezionata è generato direttamente dal compilatore MICROCHIP e si presenta in formato Intel HEX.

Per una descrizione del formato di questo file si rimanda a https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_HEX.

Dopo che viene selezionato occorre interpretarlo: da ogni riga si procede ad estrarre l’Indirizzo Assoluto e i Dati da scrivere in memoria FLASH, verificandone la correttezza attraverso il calcolo del checksum che verrà confrontato con quello presente a fine riga.

COMANDI USB NELLA SEQUENZA DI AGGIORNAMENTO

Lista di comandi USB da inviare alla macchina:

- “QUERY_DEVICE” - “0x02”: comando usato dall’Host per avere informazioni in merito al device da aggiornare (regioni di memoria di programmare, tipo di memoria). Processo: QUERY

- “ERASE_DEVICE” - “0x04”: comando usato per fare partire il processo di ERASE della memoria Applicativo. Il Firmware controlla direttamente quali pagine di memoria si devono cancellare. Processo: ERASE

- “PROGRAM_DEVICE” - “0x05”: comando usato per inviare un pacchetto di memoria Flash da programmare. Processo: PROGRAMMING

- “PROGRAM_COMPLETE” – “0x06”: comando usato per completare la programmazione della memoria Flash inviando un sottoinsieme residuo di un pacchetto di memoria. Processo: PROGRAMMING

- “GET_DATA” - “0x07”: comando inviato al termine della programmazione per leggere una porzione della memoria FLASH. Processo: VERIFICA

- “JUMP_TO_APPLICATION” - “0x09”: comando inviato al termine di tutte le attività di programmazione per fare partire i Programmi Applicativi

DESCRIZIONE COMANDI USB

1.

Comando

QUERY_DEVICE

Parametri

‘Password[8]’: unsigned char - deve coincidere con ‘mediconPassword[8] = {0x82, 0x14, 0x2A, 0x5D, 0x6F, 0x9A, 0x25, 0x01}’, altrimenti il comando è rifiutato

‘IdFwProgramming’ = ‘deviceID’: unsigned char - indirizzo della scheda. Se scheda ‘MAB’ = ‘0xFF’

Outputs

‘Command’: unsigned char - QUERY_DEVICE

‘PacketDataFieldSize’: unsigned char - numero di bytes nel campo ‘Data’. Valore: ‘0x38’ (=56)

‘BytesPerAddress’: unsigned char - numero di bytes per indirizzo . Valore: ‘0x02’

‘Type1’: unsigned char - tipo di memoria. Valore: ‘0x01’

‘Address1’: unsigned long - indirizzo iniziale di memoria FLASH. Possibili valori:

‘START_APPL_ADDRESS_MASTER’: 0x2C00 (MAB)

‘START_APPL_ADDRESS_SLAVE’: 0x1700 (SLAVE TRANNE UMIDIFICATORE)

‘START_APPL_ADDRESS_HUMIDIFIER’: 0x2000 (UMIDIFICATORE)

‘Lenght1’: unsigned long - dimensione della memoria FLASH. Possibili valori.

‘0x27C00’ (MAB)

‘0x4100’ (SLAVE TRANNE UMIDIFICATORE)

‘0x8F00’ (UMIDIFICATORE)

‘Type2’: unsigned char - possibili valori:

‘0xFF’: fine della lista dei parametri di memoria

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.

Comando

ERASE_DEVICE

Parametri

-

Outputs

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.

Comando

PROGRAM_DEVICE

Parametri

‘Address’: DWORD - indirizzo di partenza del pacchetto di memoria FLASH da scrivere

‘Size’: unsigned char - dimensione in bytes del pacchetto di memoria FLASH da scrivere

‘Data[28]’: unsigned int - pacchetto di memoria FLASH da scrivere in bytes. Esso contiene 56 bytes.

Outputs

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.

Comando

PROGRAM_COMPLETE

Parametri

‘Address’: DWORD - indirizzo di partenza del pacchetto di memoria FLASH da scrivere

‘Size’: unsigned char - dimensione in bytes del pacchetto di memoria FLASH da scrivere

‘Data[28]’: unsigned int - pacchetto di memoria FLASH da scrivere in bytes

Outputs

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.

Comando

GET_DATA

Parametri

‘Address’: DWORD - indirizzo di partenza del pacchetto di memoria FLASH da leggere

‘Size’: unsigned char - dimensione in bytes del pacchetto di memoria FLASH da leggere

Outputs

‘Address’: DWORD - indirizzo di partenza del pacchetto di memoria FLASH letto

‘Size’: unsigned char - dimensione in bytes del pacchetto di memoria FLASH letto

‘Data[28]’: unsigned int - pacchetto di memoria FLASH letto in bytes

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.

Comando

JUMP_TO_APPLICATION

Parametri

-

Outputs

-

SEQUENZA DI OPERAZIONI

- Selezione della Scheda MAB/Slave da aggiornare

- Selezione del File Intel HEX da aggiornare

- Interpretazione del File Intel HEX

- Invio del comando ‘QUERY’, ossia richiesta di informazioni di programmazione sulla scheda specificata in cui vuole operare. Interpretazione della risposta ricevuta

- Invio del comando ‘ERASE_DEVICE’ che fa partire sulla scheda selezionata il processo di ERASE della memoria Applicativo

- Per capire quando il processo di ERASE è terminato occorre inviare periodicamente il comando ‘QUERY’: quando si ottiene una risposta dalla macchina significa che l’ERASE è terminato

- Programmazione della memoria FLASH: invio ripetuto del comando ‘PROGAM_DEVICE’ fino a completamento dei blocchi di memoria interi di 56 bytes previsti. Non è prevista una risposta a questo comando

- Terminazione della programmazione della memoria FLASH: invio del comando ’PROGRAM_COMPLETE’ contenente i bytes residui di memoria. Non è prevista una risposta a questo comando

- Processo di VERIFICA di correttezza della programmazione avvenuta. Occorre inviare ripetutamente il comando ‘GET_DATA’ e andare a leggere la risposta che contiene l’indirizzo di partenza del pacchetto di memoria letto, ed il suo contenuto. Si confronterà ciascun pacchetto ricevuto con il corrispondente inviato verificando che coincidano, fino a coprire tutta la memoria riservata al programma Applicativo. Condizione necessaria e sufficiente affinchè la Verica termini positivamente è che tutti i pacchetti previsti letti coincidano con quelli inviati

DIP SWITCH CONFIGURATION

DIP SWITCH configuration follows a binary notation.

Less significant bit is the one at the extremely left side.

A single dip switch towards ON position corresponds to a bit equal to ‘1’.

SLAVE SCCB1 dip switch setup:

- BASES B1 – B8: ADDRESSES 1..8

Ex. ADDRESS 1:

- COLORANTS C1-C24: ADDRESSES 9..32

Ex. ADDRESS 9:

- Remaining SCCB1 follow the addresses codification:

AXIS X: ADDRESS 33

AXIS Y: ADDRESS 34

CAN 1: ADDRESS 35

CAN 2: ADDRESS 36

CAN 3: ADDRESS 37

CAN 4: ADDERESS 38

COVER 1 ADDRESS 39

COVER 2: ADDRESS 40

AUTOCAP: ADDRESS 41

CAN LIFTER: ADDRESS 42